SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie

ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(ST)

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sezonie zimowym 2023/2024 r.”

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Muszyna – 2023 r.

- ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

- WSTĘP

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót objętych zadaniami z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sezonie zimowym 2023 / 2024 r.

- Zimowe utrzymanie dróg w skrócie ZUD są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

- Do zimowego utrzymania dróg zalicza się:

- działania organizacyjno-techniczne,

- przygotowanie materiałów do usuwania śliskości (przez usuwanie rozumie się również zapobieganie),

- usuwanie śniegu z dróg,

- usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniających),

- wywóz śniegu,

- prace porządkowe po sezonie zimowym,

oraz czynności dodatkowe: odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach przy drogach, odśnieżanie chodników na obiektach mostowych i przepustach.

  - Zakres stosowania specyfikacji

- Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy:

- wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sezonie zimowym 2023 / 2024 r.,

- kompleksowym zimowym utrzymaniu dróg, które zostało podzielone na odrębne zadania ze standardami określonymi w załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej dla dróg gminnych.

  - Określenia podstawowe

- Określenia podstawowe do rozliczenia usługi zimowego utrzymania.

- Dyżur (D) – pełnienie dyżuru przez pracowników Wykonawcy i utrzymanie  gotowości sprzętu.

- Akcja jednokrotna (AJ) – wykonywanie na zadaniu lub jego części czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez sprzęt, poprzez usuwanie śniegu i (lub) zwalczanie śliskości jednorazowo w ciągu doby w celu osiągnięcia określonego standardu ZUD.

- Akcja wielokrotna (AW) –  wykonywanie na zadaniu lub jego części czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez sprzęt poprzez usuwanie śniegu i (lub) zwalczanie śliskości co najmniej dwukrotnie w ciągu doby w celu osiągnięcia określonego standardu ZUD.

- Doba zimowego utrzymania trwa od godz. 00.00 do godz. 24.00

  - Wymagania ogólne i jakość robót

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu umowy na okres realizacji umowy.

- Zakres ubezpieczenia O.C.:

- szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłe z ich nienależytego wykonania,

- szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,

- szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem,

- szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

- MATERIAŁY

- Materiały do ZUD gromadzi Wykonawca we własnym zakresie w punktach ZUD, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie zadania.

- Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej należy stosować materiały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1960), zwanym dalej Rozporządzeniem.

- Do zapobiegania w powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej na drogach stosuje się następujące środki chemiczne i materiały uszorstniające:

- niechemiczne: piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 2 mm, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm;

- chemiczne w postaci stałej: chlorek sodu (NaCl), chlorek magnezu (MgCl2), chlorek wapnia (CaCl2);

- Zabrania się stosowania pyłów z urządzeń odpylających jako materiału zapobiegającego śliskości dróg.

- Należy dążyć do zmniejszenia zużycia soli przy zwalczaniu śliskości zimowej, ze względu na ochronę środowiska. Zalecenia mające na celu ograniczenie do minimum szkodliwego wpływu chlorków na środowisko naturalne są następujące:

- ściśle przestrzegać przewidywanych technologicznie ilości jednorazowego rozsypywania chlorków na jednostkę powierzchni,

- przestrzegać aby szerokość rozrzutu chlorku na jezdni sprzętem mechanicznym nie przekraczała 0,9 szerokości jezdni,

- nie stosować chlorków do topnienia śniegu na jezdniach jako samoistnego sposobu usuwania śniegu,

- całkowita ilość środków chemicznych zużytych przy likwidacji zimowej nie powinna przekraczać w ciągu roku 1 kg/m2,

- nie dopuszcza się składowania śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach,

- śnieg wywożony z ulic należy składować na przygotowanych placach pozostawiając go do stopnienia - wywóz śniegu odbywa się na zlecenie zamawiającego.

- Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości zimowej 
i pośniegowej następuje w zależności od panujących warunków pogodowych. 
Materiały chemiczne w zimowym utrzymaniu dróg stosuje się do zapobiegania powstawaniu śliskości lub jej likwidacji w zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości w zalecanych dawkach określonych w Rozporządzeniu.

- SPRZĘT

Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1047 ze zm.) być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. 2016 poz. 2022 z póź. zm.). Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 wyżej wymienionego rozporządzenia.

3.1. Sprzęt do usuwania śliskości

Do usuwania śliskości można używać: solarki i piaskarki w ilości niezbędnej do utrzymania odpowiedniego standardu ZUD.

3.2. Sprzęt do odśnieżania

- Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu można używać: pługów lemieszowych lekkich, średnich i ciężkich, równiarek różnych typów z zamontowanym pługiem czołowym jednostronnym lub dwustronnym, pługów wirnikowych, spychaczy, ładowarek o pojemności łyżki >2 m3 pługów lekkich i lekkiego sprzętu do odśnieżania chodników.

- Na obiektach mostowych chodniki należy odśnieżać ręcznie przy użyciu łopat drewnianych lub plastikowych. W przypadku uszkodzenia elementów obiektów mostowych (np. uszkodzenie nawierzchni chodnika, balustrady, dylatacji itp. naprawa będzie wykonana na koszt Wykonawcy.

- Do odśnieżania poboczy należy używać pługów z wysięgiem bocznym.

- WYKONANIE ROBÓT

- Okres zimowego utrzymania dróg (ZUD) ustala się od podpisania umowy do 31 marca 2024 r. (dyspozycyjność od daty podpisania umowy do 15 kwietnia 2024 r.).

- Zamawiający powiadamia Wykonawcę o rozpoczęciu prowadzenia ZUD.

- Ponowne uruchomienie gotowości do podjęcia działań na drodze przez Wykonawcę musi nastąpić do 6 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Termin zakończenia prac związanych z pozimowym oczyszczaniem dróg z materiałów po ZUD został ustalony do 30 kwietnia 2024 r.

- Pozimowe oczyszczanie dróg z materiałów po ZUD obejmuje oczyszczanie jezdni, oraz chodników.

- Po rozpoczęciu ZUD Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego pełnienia dyżurów przy uwzględnieniu następujących warunków:

- dostępności (całodobowej) telefonicznej,

- prowadzenia dokumentacji: dziennik dyżurów, terminarz pracy sprzętu określający rodzaj podjętej akcji w danej dobie,

- składania meldunków z częstotliwością żądaną przez Zamawiającego,

- brak zatwierdzonych zgłoszeń skutkował będzie nie zaliczeniem wykonania usługi oraz brakiem możliwości zapłaty,

- prowadzenia ZUD zgodnie z obowiązującymi standardami utrzymania.

- Wykonawca w czasie w trakcie ZUD prowadzi akcję jednokrotną, wielokrotną lub pełni dyżury dyspozytorskie. Podjęcie akcji jednokrotnej lub wielokrotnej przez Wykonawcę ZUD następuje po uzyskaniu akceptacji osoby nadzorującej ZUD z ramienia Zamawiającego. Nieuzgodnienie podjęcia akcji jednokrotnej i wielokrotnej nie będzie uznane przez Zamawiającego.

- Jeśli nośnik lub jednostka sprzętowa ulegnie awarii, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o awarii Zamawiającego i podstawić w miejsce tej jednostki sprawny nośnik lub sprzęt zimowy.

- Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisany jest stan utrzymania jezdni, poboczy i innych elementów drogi.

- W przypadku gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe (długotrwały opad śniegu, zawiewanie śniegu na jezdnię) nie jest w stanie utrzymać drogi, zgodnie ze standardem musi zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Po otrzymaniu zawiadomienia upoważniony pracownik Zamawiającego dokonuje oceny stanu utrzymania drogi oraz panujących warunków atmosferycznych sporządzając protokół. W przypadku uznania zawiadomienia Wykonawcy za zasadne Zamawiający nie nalicza kar określonych w umowie, a Wykonawca przedstawia sposób i czas doprowadzenia drogi do wymaganego standardu.

- Zawiadomienie po fakcie stwierdzenia przez Zamawiającego niedotrzymania założonego standardu traktuje się jako niedostateczne prowadzenie ZUD na danym zadaniu.

  - Odśnieżanie dróg

- W trakcie odśnieżania dróg należy wykonać usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz innych elementów drogi jakimi są zatoki autobusowe, parkingi. Odśnieżanie chodników na obiektach mostowych i przepustach oraz chodnikach na odcinkach dróg wojewódzkich należy również do obowiązków Wykonawcy ZUD.

- W zależności od zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drogach jedno-jezdniowych odśnieżanie należy rozpoczynać od osi jezdni. Zaleca się stosowanie zespołu składającego się z dwóch pługów przy intensywnych opadach śniegu. Podczas pracy zespołu pługów należy zachować bezpieczną odległość (min. 50 m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni. W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności 200 - 300 m. Odśnieżanie poboczy powinno odbywać się w trakcie prowadzenia odśnieżania jezdni, przy pomocy pługa pełniącego rolę zamykającego. Prędkość robocza pługów powinna wynosić 15-30 km/h.

- Odśnieżanie obiektów mostowych i przepustów, odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym. Śnieg zalegający jezdnię jest spychany na krawędź jezdni i chodnika. W terenie zabudowanym niedopuszczalne jest zasypanie śniegiem zgarnianym z jezdni całego przekroju chodników. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi itp. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona. Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze. Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.

  - Zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości

- Na drogach jedno-jezdniowych szerokości rozsypywanych środków muszą pokrywać 0,9 szerokości jezdni.

- Na obiektach mostowych i przepustach, zwalczanie śliskości wykonuje się jednocześnie ze zwalczaniem śliskości na ciągach drogowych i tymi samymi środkami.

- Zwalczanie śliskości na chodnikach obiektów mostowych i przepustach oraz chodnikach na odcinkach dróg należy również do obowiązków Wykonawcy ZUD.

  - Zapobieganie gołoledzi

Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza od - 6 do + 1 °C, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85 % i dalej wzrasta. Należy wówczas rozsypać środki obniżające temperaturę zamarzania wody na całej szerokości jezdni w ilości podanej w Rozporządzeniu.

  - Zapobieganie powstawaniu lodowicy

- działanie należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając się spada do - 1 °C, a na powierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, lub nawierzchnia jest wilgotna. Należy wówczas wykonać:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody, zanim temperatura powietrza spadnie poniżej 0 °C

- rozsypanie odladzających środków chemicznych w ilości podanej w Rozporządzeniu.

  - Zapobieganie przymarzania śniegu do nawierzchni

Przed rozpoczęciem opadu śniegu należy rozsypać na powierzchni środki chemiczne w ilości podanej w Rozporządzeniu.

  - Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu

Aby usunąć z nawierzchni warstwę gołoledzi, szronu lub cienką warstwę zlodowaciałego śniegu /do 2 mm/ lub ubitego śniegu /do 4 mm/, należy rozsypać na jej powierzchni środki chemiczne w ilości podanej w Rozporządzeniu.

  - Likwidowanie świeżego opadu śniegu

Świeży opad śniegu należy usunąć wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługu można likwidować za pomocą środków chemicznych rozsypując je na nawierzchni w ilości podanej w Rozporządzeniu.

  - Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu

Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie 
i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu.

  - Uszorstnienie warstw lodu i zlodowaciałego śniegu

Warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu powinny być posypane kruszywem w ilości 60-150 g/m2 jednorazowo. Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów.

  - Uszorstnienie ubitego śniegu

Warstwy te powinny być posypywane jedno- lub wielokrotnie w ciągu dnia kruszywem w ilości 100-150 g/m2.

  - Wywóz śniegu

Wywożenie śniegu z miejsc zalegania w ilości utrudniającej ruch pieszych i samochodów oraz powodujący ograniczenie możliwości odśnieżania i ograniczenie widoczności odbywa się na polecenie Zamawiającego. Do załadunku należy użyć ładowarek, koparek, śniegoładowarek lub innego podobnego sprzętu, a do wywozu samochodów samowyładowczych. Śnieg należy wywozić w miejsca wyznaczone przez Zamawiającego.

5. KONTROLA JAKOŚCI PRAC I ODBIÓR ROBÓT

- Wykonawca powiadamia każdorazowo Zamawiającego o podjęciu czynności związanych 
z ZUD oraz o osiągnięciu standardu ZUD telefonem lub faksem.

- Upoważniony pracownik Zamawiającego kontroluje wyrywkowo: stan dróg, użyty sprzęt, rodzaj materiałów przygotowanych do użycia i sposób prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg na danym zadaniu w zakresie zgodności z ST.

- Każde odstępstwo stanu dróg od założonego standardu ZUD, niezgodność użytego sprzętu materiałów z ST traktuje się jako niedostateczne prowadzenia ZUD danej doby przez Wykonawcę. W takim przypadku, upoważniony pracownik Zamawiającego sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, który będzie podstawą potrącenia wysokości wynagrodzenia (wysokość kar umownych określono w umowie) i przesłania pisemnego upomnienia Wykonawcy.

- Zasady odbioru wykonanych usług:

- Przy odśnieżaniu dróg:

- Zamawiające przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawionego śniegu na jezdni oraz szerokości odśnieżania. Kontrola odbywa się w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane,

- W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest 
w stanie wykonać prac zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg, powinien zawiadomić pisemnie, faksem o tym fakcie Zamawiającego,

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionych odstępstw od standardów zimowego utrzymania dróg, Wykonawca ponosi kary zgodnie 
z umową.

- Przy zwalczaniu śliskości:

- Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę ilości rozsypanych środków, szerokości i długości sypania,

- Odbiór wyrywkowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeżeli warunki pogodowe są ustabilizowane,

- W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stawnie wykonać prac zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg, powinien zawiadomić pisemnie, faksem o tym fakcie Zamawiającego,

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionych odstępstw od standardów zimowego utrzymania dróg, Wykonawca ponosi kary, zgodnie 
z umową.

- W przypadku rażących zaniedbań Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę 
ze skutkiem natychmiastowym.

- Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody lub wypadki drogowe spowodowane na skutek wadliwego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg.

- Zasady odbioru robót przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości

- Doba rozliczeniowa rozpoczyna się o godz. 00:00

- Odbiorem objęte są prace wykonane prace.

- Wykonawca informuje Zamawiającego (fax , e-mail) podając:

- godz. rozpoczęcia akcji wraz z jego przyczyną,

- rodzaj pojazdu, nr rejestracyjny,

a po zakończeniu działań godzinę osiągnięcia standardu ZUD na danym zadaniu.

6. WYKAZ TELEFONÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ I WSPÓŁPRACUJĄCYCH PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROGI  WOJEWÓDZKIEJ NR 971 ORAZ DRÓG GMINNYCH.

Koordynatorem pełniącymi bezpośredni nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wojewódzkiej nr 971  na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna będzie: Kierownik ZUK - telefon służbowy 502 299 270.

7. OBMIAR ROBÓT

- Jednostką obmiarową jest:

- Doba prowadzenia dyżuru na zadaniu.

- Akcja jednokrotna (AJ) za 1 kilometr na dobę

- Akcja wielokrotnej (AW) za 1 kilometr na dobę

- Jednostką rozliczeniową jest:

- Cena za 1km drogi/dobę prowadzenia akcji jednokrotnej (AJ) ZUD,

- Cena za 1km drogi/dobę prowadzenia akcji wielokrotnej (AW) ZUD

- Wykonawca w cenie jednostkowej doby akcji jednokrotnej i wielokrotnego musi uwzględnić wszystkie koszty, w tym:

- koszt prowadzenia dyżurów przez cały okres ZUD wraz z dyspozycyjnością,

- koszt pracy sprzętu do usuwania śliskości i śniegu,

- koszt materiałów wraz z kosztami zakupu i załadunku,

- koszt utrzymania wyszczególnionych chodników,

- koszt pozimowego oczyszczania.

- W przypadku akcji wielokrotnej (AW) nie dolicza się dodatkowo kosztów prowadzenia akcji jednokrotnej (AJ).

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie w przypadku zawieszenia akcji ZUD przez Zamawiającego.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Płatności dokonywane będą na podstawie faktur, po wcześniejszym zweryfikowaniu wykazów wykonanych jednostek obmiarowych.

- Zweryfikowane wykazy należy załączyć do wystawionej na ich podstawie faktury.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresach miesięcznych (do 5 dnia  każdego miesiąca).

- Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

- W przypadku faktury końcowej należy dodatkowo przedstawić protokół odbioru potwierdzający oczyszczenie z materiałów uszorstniających odcinek drogi objęty umową.

Załącznik nr 1 Specyfikacji Technicznej

Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym 2023/2024

| Lp. | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z połową poboczy. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni ulepszonej - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach i zatokach autobusowych - w obrębie dróg biegnących w sąsiedztwie rzek i potoków - odcinkach dróg biegnących wzdłuż skarp o znacznym nachyleniu | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 4 godziny - zajeżdżony- występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 4 godzin | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 4 godziny - pośniegowa - 8 godzin - lodowica - 8 godzin |
|  | V | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z połową poboczy. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni ulepszonej - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach i zatokach autobusowych - w obrębie dróg biegnących w sąsiedztwie rzek i potoków - odcinkach dróg biegnących wzdłuż skarp o znacznym nachyleniu | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 8 godziny - zajeżdżony- występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godzin | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godziny - pośniegowa - 16 godzin - lodowica - 16 godzin |
|  | VI | Jezdnia zaśnieżona Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb w uzgodnieniu z Zamawiającym. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 8 godziny - zajeżdżony- występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godzin | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 doby |